# Отчет по лабораторной работе №4

Дисциплина: Сетевые технологии

Жаворонков Кирилл Александрович

Содержание

# 1. Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

# 2. Задание

- Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска (см. раздел 4.3).

- Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR (см. раздел 4.4).

- Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS (см. раздел 4.4).

# 3. Выполнение лабораторной работы

## 3.1 Установка GNS3-all-in-one

Сначала я скачал с репозитория GitHub необходимый .exe файл. Далее запускаю его, следуя указаниям, нажимая Next, принимая соглашение по лицензии, выбирая отображение названия каталога в стартовом меню. (рис. 1)

Процесс установки

В процессе установки при выборе комплектации требуется отметить MSVC Runtime (отмечено по умолчанию), GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools. (рис. 2)

Выбор инструментов

Затем требуется указать расположение устанавливаемого пакета (можно оставить выдаваемое по умолчанию). В следующем окне требуется отметить тип виртуальной машины (VirtualBox), затем нажать Inslall (рис. 3)

Выбор типа ВМ

В конце процесса установки появится окно с предложением запуска GNS3 после установки, снимаю галочку, нажимаю Finish. (рис. 5)

Завершение установки

## 3.2 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Перейдем в каталог, в который скачан архив с образом виртуальной машины GNS3.VM.VirtualBox.номер-версии.zip. Распакуем архив с образом. (рис. 6)

Распаковка архива

Запустим VirtualBox. Выберем меню Файл Импорт конфигураций… Укажем месторасположение распакованного образа GNS3 VM.ova. В следующем окне в параметрах импорта выберем в политике MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров». Нажмем Импорт. (рис. 7)

Импорт машины

Уточним параметры настройки виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox. Основная память — не менее 2048 МБ, число процессоров — 2 ЦП. Далее нужно убедиться, что в VirtualBox в графическом интерфейсе флажок «Включить Nested VT-x/AMD-V» отмечен включённым (рис. 8)

Уточнение параметров машины

Настроим сетевой адаптер. Для этого в VirtualBox выберем импортированную виртуальную машину и перейдем в меню Машина Настроить. Перейдем к опции «Сеть» и во вкладке «Адаптер 1» тип подключения должен быть установлен как «Виртуальный адаптер хоста». (рис. 9)

Настройка сетевого адаптера

## 3.3 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

Запустим GNS3 VM в VirtualBox. (рис. 10)

Запуск GNS3 VM

Затем в основной операционной системе запустим приложение gns3. (рис. 11)

Интерфейс GNS3. (рис. 14)

Запущенный GNS3

## 3.4 Добавление образа маршрутизатора FRR

В рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберем просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмем на + New template. В открывшемся окне укажем рекомендуемое верхнее значение, а именно, устанавливать образ с GNS3-сервера (рис. 15)

Добавление роутера FRR

В следующем окне выберем Routers и образ FRR (FRRouting), нажмем Install. (рис. 16)

Добавление роутера FRR

В следующем окне укажем, что устанавливать образ следует на виртуальную машину GNS3 VM, нажмем Next. Далее предлагается выбор эмулятора, оставлю предложенное, нажмем Next. В следующем окне предлагается перечень файлов для скачивания и последующей установки. Выберем наиболее актуальную версию и нажмем Download (рис. 17)

Добавление роутера FRR

После окончания скачивания можно импортировать образ, затем нажать Next. (рис. 18)

Добавление роутера FRR

В рабочем пространстве на левой панели в списке маршрутизаторов появится образ устройства FRR. Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкнем на образе устройства, в меню выберем Configure template. (рис. 20)

Настройка роутера FRR

В открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» в поле «On close» выбрать Send the shutdown signal (ACPI) . Во вкладке «HDD» необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD». (рис. 21, 22)

Настройка роутера FRR

Настройка роутера FRR

## 3.5 Добавление образа маршрутизатора VyOS

По аналогии с установкой FRR, на левой боковой панели выберем просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмем на + New template. В следующем окне выберем Routers и образ VyOS, нажмем Install (рис. 23)

Добавление VyOS

Выберем версию и нажмем Download. (рис. 24)

Добавление VyOS

После окончания скачивания можно импортировать образ, затем нажать Next. (рис. 25)

Добавление VyOS

В рабочем пространстве на левой панели в списке маршрутизаторов появится образ VyOS. Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкнем на образе устройства, в меню выберем Configure template. В открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» в поле «On close» выбрать Send the shutdown signal (ACPI). Во вкладке «HDD» необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD». (рис. 26, 27)

Настройка VyOS

Настройка VyOS

# 4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы установили и настроили GNS3 и сопутствующее программное обеспечение.